工 程 日 志

| 组别 |  | 进阶营3组 | 日 期 | 2024.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 胡文迪 | 带 组 助 教 | 孔德浩 |
| 工 程和 任务 完成 情况 | - 试图解决在蓝色板子上识别蓝色沙包问题，方法是在识别蓝色时多腐蚀几次，效果如下： 但是该方案只能在摄像头平视沙包的时候使用，故被淘汰。 - 重写了pid控制运动程序，使其更加简洁精练。 - 重写了pid控制运动程序的技术文档，使其适配新程序。 |  |  |  |
| 困难与问题 | 1.机器时不时会出现识别不到C板的现象，调试发现，其在有的电脑上可以识别，有的电脑无法识别。最后更换数据线，解决问题。 |  |  |  |
| 想法 |  |  |  |  |
| 心得体会 |  |  |  |  |